|  | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yangın Söndürme Tüpü Bakım ve Kullanım Talimatı | Doküman No: | SBE. TL.0004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yayın Tarihi: | 09.05.2025 |
|  |  | Revizyon Tarihi: |  |
|  |  | Revizyon No: |  |
|  |  | Sayfa: | 1/2 |

- AMAÇ

Bu talimat Enstitümüzde bulunan yangın tüplerinin kullanılmasındaki tedbirleri belirler.

- KAPSAM

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün tüm birimlerini kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

# SORUMLULUKLAR

4.1. Tüm Personel

# UYGULAMA

# Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı

# Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.

# Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.

# Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.

- Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde ve yerden 90 cm yükseklikte tutulmalıdır.

- Yangın söndürme tüpü kullanılmasa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

## Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı

- Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.

- Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonra tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.

|  | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yangın Söndürme Tüpü Bakım ve Kullanım Talimatı | Doküman No: | SBE. TL.0004 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yayın Tarihi: | 09.05.2025 |
|  |  | Revizyon Tarihi: |  |
|  |  | Revizyon No: |  |
|  |  | Sayfa: | 2/2 |

- Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit, alevin altına doğru tutulur.

- Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.

- Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve kontrol işlemleri yapılmalıdır.

| HAZIRLAYAN 09/05/2025 Enstitü Kalite Çalışma Ekibi İmza | ONAYLAYAN 09/05/2025 Enstitü Müdür Yardımcısı İmza |
| --- | --- |